# Лабораторная работа № 1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Алексей Назиров

2026-09-01

Содержание

# 1. Введение

## 1.1 Цель и задачи работы

### 1.1.1 Основная цель

Приобретение практических навыков установки операционной системы Linux на виртуальную машину и настройки базовых сервисов.

### 1.1.2 Ключевые задачи

- VirtualBox: Конфигурация параметров ВМ

- Rocky Linux: Установка и разметка ОС

- Настройка: Создание пользователей и сети

- Анализ: Проверка параметров через dmesg

## 1.2 Техническое обеспечение

| Компонент | Значение / Требование |
| --- | --- |
| Гипервизор | VirtualBox 6.1+ (Хост: Linux Gentoo) |
| Целевая ОС | Rocky Linux (x86_64) |
| Оперативная память | 2048 МБ+ (кратно 1024 МБ) |
| Диск (VDI) | 40 ГБ (динамический виртуальный) |

# 2. Репозиторий и материалы

## 2.1 Ссылки на релизы курса

Дополнительные материалы и версии лабораторных работ доступны в репозитории проекта:

- Релиз 1

- Релиз 2

- Релиз 3

- Релиз 4

- Релиз 5

- Релиз 6

- Релиз 7

- Релиз 8

# 3. Требования и регламент

## 3.1 Соглашения об именовании

Важное правило

Имя виртуальной машины, имя хоста и имя пользователя внутри ВМ ДОЛЖНЫ совпадать с логином студента в дисплейном классе!

Проверка своего логина в командной строке: id -un (пример вывода: username, используется во всех дальнейших конфигурациях).

# 4. Выполнение работы

## 4.1 Этап 1. Подготовка рабочей среды

- Переход во временный каталог: cd /var/tmp

- Создание персональной директории: mkdir /var/tmp/username

- Настройка пути по умолчанию в VirtualBox: Файл -> Настройки -> Общие -> Папка для машин = /var/tmp/username

Подготовка рабочей среды

## 4.2 Этап 2. Параметры создания ВМ

### 4.2.1 Система и Память

- Имя машины: username

- Тип ОС: Linux

- Версия ОС: Red Hat (64-bit)

- RAM: 2048 МБ

### 4.2.2 Диск и Носители

- Тип диска: VDI

- Формат: Динамический

- Размер диска: 40 ГБ

- ISO-образ: Rocky Linux 8.x

Создание виртуальной машины

## 4.3 Этап 3. Конфигурация установки ОС

- Язык и раскладка: English (US) по умолчанию + русская раскладка (переключение по Alt+Shift).

- Программное обеспечение:

  - Base: Server with GUI

  - Add-on: Development Tools

- Сеть и службы:

  - Host Name: user.localdomain

  - KDUMP: Отключить

Конфигурация установки ОС

## 4.4 Коррекция имени пользователя и Hostname

Если при установке параметры отличались от регламента, выполнить в терминале под root:

- su -

- adduser -G wheel username

- passwd username

- hostnamectl set-hostname username

- hostnamectl (проверка)

Проверка имени хоста и пользователя

## 4.5 Постустановочные действия

- Лицензионное соглашение: При первом запуске принять условия EULA.

- Guest Additions: Подключить образ диска дополнений гостевой ОС через меню Устройства.

- Перезагрузка: Выполнить корректную перезагрузку системы после сборки модулей ядра.

Установка Guest Additions

# 5. Самостоятельная работа

## 5.1 Анализ системы через dmesg

Команды для анализа логов загрузки: - dmesg | less - dmesg | grep -i "pattern"

Снимаемые параметры: - Версия ядра Linux - Модель и частота процессора - Объем доступной RAM - Тип гипервизора - Тип корневой ФС и порядок монтирования

Результат анализа через dmesg

# 6. Отчётность

## 6.1 Требования к отчёту

- Вводная часть: Титульный лист и чёткая формулировка цели работы.

- Ход работы: Описание выполненных шагов, используемые команды и скриншоты результатов.

- Выводы & Контрольные вопросы: Итоговые выводы и ответы на 5 контрольных вопросов.

# 7. Заключение

## 7.1 Вопросы?

### 7.1.1 Спасибо за внимание!